第六讲   经济普查能源部分的培训材料

一、水及能源消费调查表

（一）本普查表的基本情况

按照建立资源节约型、环境友好型社会的要求，第二次全国经济普查扩大了对能源消费调查的范围，在规模以上工业企业以外的所有普查的用能单位统一填报“水及能源消费”普查表。水及能源消费普查表表式如下：

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 消费量 | 消费额(千元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 |
| 1.水 | 立方米 | P01 |  |  |
| 2.电力 | 千瓦时 | P02 |  |  |
| 3.煤炭 | 吨 | P03 |  |  |
| 4.煤气 | 立方米 | P04 |  |  |
| 5.天然气 | 立方米 | P05 |  |  |
| 6.液化石油气 | 吨 | P06 |  |  |
| 7.汽油 | 千克（公斤） | P07 |  |  |
| 8.煤油 | 千克（公斤） | P08 |  |  |
| 9.柴油 | 千克（公斤） | P9 |  |  |
| 10.燃料油 | 吨 | P10 |  |  |
| 11.外购热力 | 千元 | P11 | — |  |

这张表涉及水及10个能源品种的消费量（外购热力的消费量免填）和消费金额两个指标。同时，为了填表方便，把消费最广泛的水、电力指标放在前面，其他指标按照消费的普遍性依次排序。

1、水的消费：指用水单位在2008年实际消费的各种水的数量，包括地表水、地下水、自来水、由管道供应的未经达标处理的水、经城市污水处理厂处理后回用的中水、海水，包括热水、地热水。水的消费量以立方米计，1吨=1立方米，可以通过水表取得，也可以通过水费金额除水的单价计算取得。

2、电力的消费：指用电单位在2008年实际消费的电量。电的消费量以千瓦时（度）计，可以通过电表取得，如缺少记录，也可以通过电费除以电价计算出电的消费量。

3、煤炭的消费：指用煤单位在2008年实际使用的各种煤及煤制品的数量，不包括焦炭、下脚煤和石煤。煤炭是原煤、洗精煤、其他洗煤以及烟煤、无烟煤、褐煤、泥煤、型煤（蜂窝煤、煤球、煤饼）等的统称。煤炭的消费以吨计量，煤炭消费应以实际消费统计，如缺少消费记录，煤炭消费可用下式计算取得：

煤炭消费＝年初库存量＋购入量－年末库存量

4、煤气、天然气的消费：指耗能单位2008年实际使用的煤气和天然气的数量。煤气、天然气主要是由燃气公司通过煤气管网输送给用气单位。煤气、天然气的消费以立方米计量，其消费量可以通过燃气表取得，煤气与天然气有较大的价格差异，一般来讲天然气比煤气贵。

5、液化石油气的消费：指耗能单位2008年实际使用的液化石油气的数量。液化石油气亦称液化气或压缩汽油，是炼油精制过程中产生并回收的气体在常温下经加压而成的液态产品。主要成分是丙烷、丁烷、丙烯、丁烯。主要用途是做石油化工原料，脱硫后可直接做燃料。液化石油气的消费以吨计量。液化石油气一般是罐(瓶)装，需要计算重量。

6、汽油、煤油、柴油、燃料油的消费：指耗能单位2008年实际使用的各种油料的数量和金额。汽油、煤油、柴油以千克（公斤）计，燃料油以吨计，1吨=1000公斤（千克）。汽油、柴油在零售车辆用油时，通常以升计，所以需要注意单位换算。汽油：1升=0.74千克；柴油：轻柴油1升=0.87千克，重柴油1升=0.92千克。

7、外购热力：只填报消费金额，消费量免填。外购热力消费金额即费用，是指2008年内耗能单位应缴纳的热力费用(采暖费)，该指标可以从财务帐中“燃料动力”等相关科目取得。

（二）填报原则

法人原则是统计的基本原则，能源消费普查同样应遵循这一原则。耗能单位能源统计的范围应与其经济量（收入、产值）统计的范围相同。耗能单位要填报本身及其所属的非独立核算单位的2008年全年的能源消费情况；附属的独立核算的单位原则上要单独填报，但是因为特殊关系平时无法单独核算能源消费的，在普查时或按照企业业务资料分割消费后填报，或随所属单位一起填报。要本着不重不漏的原则，按能源品种逐一填报消费情况，对于没有消费的品种，免填。

（三）填表说明

本表填报内容是耗能单位在2008年实际消费的各种能源。能源消费量的统计要遵循以下原则：

1、谁消费谁统计，即实际使用原则。不论能源的来源如何，由哪个单位消费就由哪个单位统计，当然也不包括对外销售的能源。

2、何时投入使用，何时计算消费。本普查表填报的必须是2008年内消费的能源数量和金额，不能包含以前拖欠现在补缴或为以后预付的部分。

3、消费量只能计算一次。既在第一次投入使用时，计算其消费量。对于反复循环使用的能源，消费量不得重复计算，如余热、余能的回收利用。

4、企业自产能源，凡作为本企业生产另一种产品的原材料、燃料，又分别计算产量的要统计消费量。如煤矿用原煤生产洗精煤、炼焦厂用燃料油发电等。但产品生产过程中消费的半成品和中间产品不统计消费量，如炼油厂用原油生产出燃料油后，又用燃料油生产其他石油产品，这种情况燃料油既不计算产量，也不计算消费量。

其中有几个问题需要注意：

1、规模以下工业企业由于本身既消费能源又生产能源，所以情况比较复杂，具体请参见规模以上工业企业能源消费部分。

2、对于各品种的能源消费，耗能单位都可以从原始记录或统计台帐中取得；没有记录或台帐的，可以从财务账等报表的相关科目或由原始票据取得。

3、通过支付一定金额租用经营办公场地，并且水、电、气、热力等包括在内的，也应从出租方获取相关资料，按能源品种分开填报。

4、几个单位在同一建筑物内办公，能耗能分开计量的由各单位独立填报；不能独立计量的，要按品种把能源消费量分割给各单位后填报。

5、在由行政事业单位、社团及其他非企业单位和银行、保险、证券部门填报的“水及能源消费”表中，增加了关于“机动车拥有及运行情况”的补充资料，即本单位2008年拥有并使用的客车和货车的数量和行驶里程，比较容易填报，在此不做解释。

（四）审核关系

主要是对除外购热力以外的水及9种能源品种的单价审核。具体见下表：

| 能源品种 | 价格单位 | 单价下限 | 单价上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.水 | 元/立方米 | 0 | 10 |
| 2.电力 | 元/千瓦时（度） | 0.1 | 1.6 |
| 3.煤炭 | 元/吨 | 110 | 1000 |
| 4.煤气 | 元/立方米 | 0.1 | 4 |
| 5.天然气 | 元/立方米 | 0.5 | 4 |
| 6.液化石油气 | 元/吨 | 1000 | 10000 |
| 7.汽油 | 元/千克（公斤） | 4 | 8 |
| 8.煤油 | 元/千克（公斤） | 4 | 8 |
| 9.柴油 | 元/千克（公斤） | 3.5 | 8 |
| 10.燃料油 | 元/吨 | 2000 | 8000 |

在个别地区或由于某些特殊原因导致的能源单价超出审核界限，但情况又确实属实的，各地本着实事求是的原则，如实填报。

二、规模以上工业企业能源调查表

《规模以上工业企业能源购进、消费、库存》（表式见Ｐ２０１表和P201-1表）

报表的统计范围为规模以上工业企业

（一）企业消费能源的类型

1、不生产二次能源，没有能源回收利用的企业，所需能源全部外购。此类企业只需填报P201表，按企业实际购入的和消费的能源数量填报即可。工业生产消费的能源合计就是企业生产综合能源消费量。消费量的能源合计就是整个企业能源消费合计，包含了工业生产消费和非工业生产消费。

2、企业消费能源的同时又生产二次能源，但没有余能回收利用的企业。此类企业既要填报P201表，又要填报P201-1表。此时P201表中的消费量的能源合计和工业生产消费的能源合计包含了用于能源加工转换的投入量。计算综合能源消费量时，二次能源的产出量应扣除。

综合能源消费=工业生产消费能源合计-能源加工转换产出能源合计

3、没有二次能源产出，但有能源回收利用的企业，比如回收工业废料，作为燃料使用。此类企业既要填报P201表，又要填报P201-1表。此时消费能源合计和工业生产消费能源合计包括了回收的工业废料消费。在计算综合能源消费量是应扣除这部分回收利用的能源。

综合能源消费=工业生产消费能源合计-回收利用能源合计

4、既有二次能源产出， 又有能源回收利用的企业。此类企业的综合能耗应扣除能源加工转换产出量和能源回收利用量

综合能源消费量=工业生产消费能源合计-能源加工转换产出能源合计-能源回收利用合计

（二）P201表和P201-1填报要点

1、企业消费的各种能源，不管是外购的，还是自产的能源（包括作为燃料使用的工业废料、废气），只要在本厂消费了，均应填报P201表的消费量（工业生产消费、非工业生产消费），有能源加工转换生产的，要填报相应的投入量和产出量。对自产的工业废料、废气进行回收用作燃料消费，在填报消费量的同时填报回收利用量，这部分回收利用量不可以作为能源加工转换的产出量。

2、自产自用的热力不用填报，外购热力应填报消费量，外供热力应填报在P201-1表的能源加工转换产出项上，外供热力所消耗的燃料应填报供热投入量。

3、“回收利用”指标主要是指“余热余能”的再利用，回收利用的能源品种主要涉及：高炉煤气（转炉煤气）、热力、其他能源（煤矸石、工业废料、垃圾做燃料用）等。企业填报“回收利用”指标可能有以下几种情况：

第一，企业实际存在“回收利用”，回收后全部用于本企业消费，如果企业对回收的燃料没有计量，可以不填报“回收利用”项，同时也不填报消费量。如果企业对回收的燃料有计量，则应填报消费量的同时填报“回收利用”项；

第二，企业实际存在“回收利用”，全部作为能源产品销售时，需要填报“回收利用”，但不填报消费量；如果不是作为能源产品销售，不应填报“回收利用”。

第三，企业实际存在“回收利用”，部分用于销售，部分用于本企业燃料消费，用于燃料消费部分可参照上面第一种情况处理，用于销售可参照上面第二种情况处理；

现举例如下：

例1：比如企业利用自产的煤矸石（或工业废料、垃圾、高炉煤气、转炉煤气）发电，在填报P201表和P201-1表时，消费量合计、工业生产消费、发电投入量、回收利用等指标应填报消费的煤矸石（或工业废料、垃圾、高炉煤气、转炉煤气）量，二次能源产出量应填报电的产量。如果所发的电，本企业又消费，消费的电量，应填报消费量。此时表中的消费量合计列、工业生产消费列的能源合计包含了煤矸石（或工业废料、垃圾、高炉煤气、转炉煤气）量的消费和自产自用电的消费，同时二次能源的产量的能源合计包含了所发电量，回收利用的能源合计包含了煤矸石（或工业废料、垃圾、高炉煤气、转炉煤气）量的回收量，根据综合能源消费量的计算公式，它们都被扣除，达到不重复计算的目的。

如果企业采用外购原料煤矸石(工业废料、垃圾、高炉煤气、转炉煤气)作为燃料发电，填报消费量的同时填报电力产出量，不填报“回收利用”。

如果洗煤企业产生的矸石用于销售，则不填报“回收利用”项目，不能扣减综合能源消费量。

例2：炼焦厂用焦炉煤气发电，炼焦厂投入洗精煤生产焦炭、焦炉煤气和其他焦化产品，焦炉煤气又用来发电。在填报P201表和P201-1表时，要填报洗精煤的消费和炼焦的投入量，同时填报焦炭、焦炉煤气和其他焦化产品的产出量，如焦炉煤气放散，则不算产出量。填报焦炉煤气的消费量和焦炉煤气用与发电的投入量，同时填报电力的产出量。如果所发的电，本企业又消费，消费的电量，应填报消费量。焦炉煤气不要填报回收利用量，因为焦炉煤气作为炼焦的产出已进行了统计。如果焦炉煤气不是用来发电，而是直接作为燃料消费，填报消费量。

例3：余热发电一般是指利用工厂排放的高温蒸汽或高温废气的热能发电，以达到提高能源使用效率。如果企业能够有效的计量“余热发电”的热能投入，在填报P201表和P201-1表时，可以填报热力的消费量、用于发电的热力投入量，热力的回收利用量，所发电量填报二次能源产出量。如果企业不能够有效的计量“余热发电”的热能投入，在填报P201表和P201-1表时，不用填报热力的消费、用于发电的投入量和回收利用量，只填报电力的产出量，此时所发电量在表中没有相应的投入，因此不能计算发电效率和发电煤耗，但是不影响综合能源消费量的计算

（三）能源加工转换

1、能源加工、转换的投入与产出

加工转换投入是指能源加工、转换企业生产二次能源需要投入到火力发电、洗选煤、炼焦、炼油、制气（煤气生产）、煤制品加工等装置的能源数量，不包括厂内的生产工艺、维修、照明等的消费量(这部分用能直接计入终端消费)。

加工转换产出量是指各种能源加工转换设备所产出的二次能源。

根据能量守恒定律，能源投入的能量＝能源产出的能量＋加工转换损失的能量，所以加工转换效率，即产出的能源占投入的能源的百分比不能大于百分之百。

能源加工转换效率（％）＝能源产出的能量／能源投入的能量×100％ ≤100% 加工转换损失的能量＝能源投入的能量－能源产出的能量 ≥0

能源加工转换的能源产出量应基本与工业的产品产量统计的数据一致，但是，由于统计的渠道、数据的上报时间、产出量与产品的统计概念等因素都存在差异性，使得产出量不完全等于产品产量，只能是约等于的关系。

2、能源加工转换类别

火力发电 是能源加工转换的一种类型，是将燃料转换成电能。通常是将燃料投入电站锅炉燃烧，产生过热高压蒸汽，推动汽轮机叶片转子，再由叶片转子带动发电机转子产生电流。其能源转换过程是：

燃料燃烧→过热高压蒸汽→汽轮机→发电机→电力

除常规蒸汽发电外，还有燃气轮机发电，使用天然气，石油等优质燃料，产生燃烧气体，直接流经汽轮机带动发电机发电。

火力发电设备，由电站锅炉、汽轮机、汽轮发电机三大部分组成。

在统计上也把柴油、汽油发电机发电归在火力发电类下。

火力发电主要使用的燃料有：煤、燃料油、天然气、焦炉煤气、高炉（转炉）煤气、柴油、汽油和其他燃料等。

供热 是指向外提供热力的能源加工转换类型企业。供热企业是将燃料投入蒸汽锅炉和热水锅炉，对热介质(水)进行高温加热而生成蒸汽和热水(简称热力)，并将蒸汽和热水通过热力管网销售给用户。用户可能是采暖用热，也可以是生产用热。

生产蒸汽和热水的锅炉，有电站锅炉和工业锅炉。按照供热方式，可分为热电站供热和区域供热锅炉供热。

热电站供热，就是采用热电联产方式，既发电又供热，利用发电后汽轮机抽汽或排汽的潜热，向热电厂外供热。

区域供热锅炉供热，就是由热力公司的大型锅炉房或利用工业余热所生产的蒸汽或热水，通过管网供应一定区域内生产或生活用热。

供热使用的燃料主要有：煤、天然气、煤气、燃料油和其他燃料等。

热电联产企业在填报能源加工转换报表时，需要将电的部分填报在火力发电类别下，外供热力填报在供热类别下。需要对电力产量和供热量所消费的燃料进行分摊。

热电联产电、热的燃料消费分摊公式：

Fh=F·[H／(E＋H)] Fe=F·[E／(E＋H)] Fh：供热量应分摊的燃料消费量 Fe：电产量应分摊的燃料消费量 E：电力产量（吨标准煤） H：供热量（吨标准煤） F：燃料消费总量，可以是实物量，也可以是标准煤量 H／(E＋H)：外供热量占电热产量的比重 E／(E＋H)：电产量占电热产量的比重

煤炭洗选 是指原煤经洗煤厂洗选加工这一过程。其目的是清除杂质和矸石，降低煤中的灰、磷和硫等成分，生产各种洗煤产品，满足不同用户对煤的质量要求。

洗煤产品主要有：洗精煤、洗中煤、洗煤泥、洗混煤、洗块煤、洗粒煤、洗混中块、洗混末煤、洗末煤、洗粉煤、洗原煤等。

炼焦 是指煤炭焦化，生产焦炭。就是将炼焦煤按生产工艺要求配合后，投入隔绝空气的密闭炼焦炉内，经高温加热(通常叫干馏)最终温度为950—1000℃，煤料在不断加热升温中发生复杂的热分解变化，留在炭化室内的固体部分是焦炭；气体由炭化室顶部逸出，称为荒煤气，经回收净化系统处理，从中回收焦油、氨、粗苯等其他焦化产品，再经脱硫脱氧，荒煤气成为焦炉煤气。

炼焦按其生产工艺，分为机械化焦炉炼焦、简易焦炉炼焦、土立窑炼焦、其它工艺炼焦。

炼油 是指原油炼制，是将原油经炼油装置加工生产出汽油、煤油、柴油、燃料油、液化石油气、炼厂干气和其他各种石油制品。

制气 是指煤气生产厂将固体燃料或液体燃料转化为气体燃料。可以用煤、焦炭生产煤气，也可以用油生产煤气。煤炭加工成气体燃料主要有发生炉煤气、水煤气、半水煤气、合成气等，在表中统称为其他煤气。焦炉煤气是炼焦生产的副产品，由于从焦炉出来的煤气含有焦油蒸汽和很多其他化学物质，所以称荒焦炉煤气。将荒焦炉煤气进行加工处理，使其中的焦油蒸汽和水蒸汽冷凝下来，并将有关的化工原料回收，并清除硫化氢之后，成为净焦炉煤气，送入煤气管网作为燃料使用。

煤制品加工 是指用煤作为原料，将煤经过一定的工艺过程，生产出特定的煤制品燃料，比如蜂窝煤、煤球、煤饼、水煤浆等。煤制品的产出的实物重量往往会大于原料煤的重量，原因是生产这些煤制品时，要往原料煤中添加粘合剂等其他原材料。但在计算标准煤时，不应该出现产出大于投入，其他原材料一般不会提高煤制品的热值。

（四）燃料热值与标准燃料

燃料热值

燃料热值也叫燃料发热量，是指单位质量  (指固体或液体)或单位的体积(指气体)的燃料完全燃烧，燃烧产物冷却到燃烧前的温度(一般为环境温度)所释放出来的热量。

固体或液体发热量的单位是：千卡／千克或千焦耳／千克。气体燃料的发热量单位是：千卡／标准立方米或千焦耳／标准立方米 。

燃料热值有高位热值与低位热值两种。

高位热值是指燃料在完全燃烧时释放出来的全部热量，即在燃烧生成物中的水蒸汽凝结成水时的发热量，也称毛热。

低位热值是指燃料完全燃烧，其燃烧产物中的水蒸汽以气态存在时的发热量，也称净热。

高位热值与低位热值的区别，在于燃料燃烧产物中的水呈液态还是气态，水呈液态是高位热值，水呈气态是低位热值。低位热值等于从高位热值中扣除水蒸汽的凝结热。

燃料大都用于燃烧，各种炉窑的排烟温度均超过水蒸汽的凝结温度，不可能使水蒸气的凝结热释放出来，所以在能源利用中一般都以燃料的应用基低位发热量作为计算基础。各国的选择不同，一些国家采用高位热值，如日本、美国等。我国是按低位热值换算的。

煤和石油高低位热值差约5％左右，天然气和煤气高低位热值差约接近10％左右。

标准燃料

标准燃料是将不同质的燃料按照规定的标准换算成同一热值标准的计量单位。燃料燃烧释放热量，是不同质燃料的共同属性，因此，采用热量做为燃料的共同换算标准具有同质性和可比性。由于煤、油、燃气等各种燃料质量不同，所含热值不同，为了便于把不同的各种燃料加总、对比和数量分析，必须换算成标准燃料。标准燃料可分为标准煤（煤当量）、标准油（油当量）等。

标准煤亦称煤当量，具有统一的热值标准。我国规定每千克标准煤的热值为7000千卡。将不同品种、不同含量的能源按各自不同的热值换算成每千克热值为7000千卡的标准煤。

能源折标准煤系数计算式：

Ec＝Q／7000 Ec：某种能源折标准煤系数（千克标准煤／千克） Q：某种能源实际平均热值（千卡／千克） 7000：标准煤热值（千卡／千克标准煤）

能源的实际平均热值也称平均发热量，是指某种能源实测发热量的加权平均值。计算公式：

Q=∑Qi×Ei／∑Ei Q：某种能源实际平均热值（千卡／千克） Qi：某种能源第i 批次实测低位热值（千卡／千克） Ei：某种能源第i 批次的能源实物数量（千克） ∑Qi×Ei：某种能源的总热量（千卡） ∑Ei：某种能源的实物总量（千克）

能源实物量折标准煤的计算公式：

Ce=Ep×Ec Ce ：某种能源折标准煤量（千克标准煤） Ep ：某种能源实物数量（千克） Ec ：某种能源折标准煤系数（千克标准煤/千克）

卡与焦耳的关系

卡是热量的计量单位。卡的定义是：1克纯水在标准气压下把温度升高1摄氏度所需要的热量称为1卡。在测量热量时有不同的环境温度标准，因此热量单位分为20℃卡、15℃卡。20℃卡是指在标准气压下，1克纯水温度从19.5℃升高至20.5℃所需要的热量。同理，15℃卡是指在标准气压下，1克纯水温度从14.5℃升高至15.5℃所需要的热量。我国目前有20℃卡，国际蒸气表卡，热化学卡。国际蒸汽表卡是指15℃卡，由于它是在1956年伦敦第五届国际蒸汽大会上确定的，所以叫国际蒸汽表卡。热化学卡是人为规定的卡。

焦耳是功、能、热的国际制单位。我国已规定热、功、能的单位为焦耳。焦耳的定义是：1牛顿的力(1牛顿＝1千克·米／秒2)作用于质点，使其沿力的方向移动1米距离所作的功称为1焦耳。在电学上，1安培电流在1欧姆电阻上，在1秒种内所消耗的电能称为1焦耳。

1焦耳＝1牛顿·米＝1瓦特·秒

由于历史的原因，热量通常是用卡来计量的，现在我们要用焦耳表示热量，就需要将卡换算成焦耳。

换算关系：

1 （20℃卡）＝ 4.1816（焦耳 ） 1 （国际蒸汽卡）＝ 4.1868（焦耳 ） 1 （热化学卡）＝ 4.1840（焦耳 ）

燃料热值采用20℃卡。蒸汽热量采用国际蒸气表卡。

附录1:

| 法人单位名称： 组织机构代码： —. | 规模以上工业企业能源 购进、消费、库存 ２００７年 |  |  |  |  |  |  | 表 号：Ｐ ２ ０ １ 表 制表机关：国 家 统 计 局 国务院经济普查办公室 文 号：国统字(2008) 号 有效期至：２００８年６月 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源名称 | 计量 单位 | 代码 | 年 初 库存量 | 本年购进量 |  |  | 本年消费量 |  |  |  |  |  | 期 末 库存量 | 采用折标系数 | 参考折 标系数 |
|  |  |  |  | 实物量 |  | 金额 (千元) | 合计 | 1.工业 生 产 消 费 |  | 2.非工业生产消 费 | 合计中：运输工 具消费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用 于 原材料 |  |  |  |  |  |  |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 丁 |
| 原煤 | 吨 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7143 |
| 洗精煤 | 吨 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 |
| 其他洗煤 | 吨 | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2-0.7143 |
| 煤制品 | 吨 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5-0.7143 |
| 型煤 | 吨 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5-0.7 |
| 水煤浆 | 吨 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6416-0.7133 |
| 煤粉 | 吨 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7143 |
| 焦炭 | 吨 | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | 0.9714 |
| 其他焦化产品 | 吨 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | 1.1-1.5 |
| 焦炉煤气 | 万立方米 | 10 | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | 5.714-6.143 |
| 高炉煤气 | 万立方米 | 11 | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | 1.286 |
| 其他煤气 | 万立方米 | 12 | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | 1.7-12.1 |
| 天然气 | 万立方米 | 13 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | 11-13.3 |
| 液化天然气 | 吨 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.7572 |
| 原油 | 吨 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | 1.4286 |
| 汽油 | 吨 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4714 |
| 煤油 | 吨 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4714 |
| 柴油 | 吨 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4571 |
| 燃料油 | 吨 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4286 |
| 液化石油气 | 吨 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.7143 |
| 炼厂干气 | 吨 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5714 |
| 其他石油制品 | 吨 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | 1-1.4 |
| 热力 | 百万千焦 | 23 | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | 0.0341 |
| 电力 | 万千瓦时 | 24 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | 1.229 | 1.229 |
| 其他燃料 | 吨标准煤 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 煤矸石 | 吨 | 26 | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | 0.1786 |
| 生物质能 | 吨标准煤 | 27 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | 1 | 1 |
| 工业废料 | 吨标准煤 | 28 | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — | 1 | 1 |
| 城市固体垃圾 | 吨标准煤 | 29 | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — | 1 | 1 |
| 能源合计 | 吨标准煤 | 30 | — | — |  | — |  |  | — |  | — |  | — | — | — |
| 补充资料： 上年同期：(31)综合能源消费量 吨标准煤； (32)工业总产值 万元； (33)非工业生产消费 吨标准煤； (34)电力消费合计 万千瓦时； (35)工业生产的电力消费 万千瓦时；(36)电力产出 万千瓦时。 本 期：(37)综合能源消费量 吨标准煤；(38)工业总产值 万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：　　     　统计负责人：　        　填表人：　　　         报出日期：２００　年　月  日

说明：综合能源消费量的计算方法：

非能源加工转换企业：综合能源消费量=工业生产消费的能源合计-回收利用合计(P201-1表第12列)；

能源加工转换企业：综合能源消费量=工业生产消费的能源合计-能源加工转换产出合计(P201-1表第11列) -回收利用合计(P201-1表第12列)。

| 法人单位名称： 组织机构代码： —. | 规模以上工业企业能源 购进、消费、库存附表 ２００７年 |  |  |  |  |  |  | 表 号：Ｐ２ ０ １－１表 制表机关：国 家 统 计 局 国务院经济普查办公室 文 号：国统字(2008) 号 有效期至：２００８年６月 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源名称 | 计量 单位 | 代码 | 工 业 生 产 消费量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能源加工转换产 出 | 回 收 利 用 |
|  |  |  |  | 加工转 换投入 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 火 力 发 电 | 供 热 | 原 煤 入 洗 | 炼 焦 | 炼 油 | 制 气 |  | 天然气 液 化 | 加 工 煤制品 |  |  |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 原煤 | 吨 | 01 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  | — | — |
| 洗精煤 | 吨 | 02 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  | — |
| 其他洗煤 | 吨 | 03 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  | — |
| 煤制品 | 吨 | 04 |  |  |  |  |  | — | — | — |  |  | — |  |  | — |
| 型煤 | 吨 | 05 |  |  |  |  |  |  | — | — |  |  | — |  |  | — |
| 水煤浆 | 吨 | 06 |  |  |  |  |  |  | — | — |  |  | — |  |  | — |
| 煤粉 | 吨 | 07 |  |  |  |  |  |  | — | — |  |  | — |  |  | — |
| 焦炭 | 吨 | 08 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  | — |
| 其他焦化产品 | 吨 | 09 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  | — |
| 焦炉煤气 | 万立方米 | 10 |  |  |  |  |  | — | — | — |  |  | — | — |  | — |
| 高炉煤气 | 万立方米 | 11 |  |  |  |  |  | — | — | — |  |  | — | — |  |  |
| 其他煤气 | 万立方米 | 12 |  |  |  |  |  | — | — | — |  |  | — | — |  |  |
| 天然气 | 万立方米 | 13 |  |  |  |  |  | — | — | — | — |  |  | — | — | — |
| 液化天然气 | 吨 | 14 |  |  |  |  |  | — | — | — | — |  | — | — |  | — |
| 原油 | 吨 | 15 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — | — | — | — |
| 汽油 | 吨 | 16 |  |  |  |  | — | — | — |  |  |  | — | — |  | — |
| 煤油 | 吨 | 17 |  |  |  |  | — | — | — |  |  |  | — | — |  | — |
| 柴油 | 吨 | 18 |  |  |  |  |  | — | — |  |  |  | — | — |  | — |
| 燃料油 | 吨 | 19 |  |  |  |  |  | — | — |  |  |  | — | — |  | — |
| 液化石油气 | 吨 | 20 |  |  |  |  |  | — | — |  |  |  | — | — |  | — |
| 炼厂干气 | 吨 | 21 |  |  |  |  |  | — | — |  |  |  | — | — |  | — |
| 其他石油制品 | 吨 | 22 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — | — |  | — |
| 热力 | 百万千焦 | 23 |  |  |  |  |  | — | — | — | — |  | — | — |  |  |
| 电力 | 万千瓦时 | 24 |  | — |  | — | — | — | — | — | — |  | — | — |  | — |
| 其他燃料 | 吨标准煤 | 25 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 煤矸石 | 吨 | 26 |  |  |  |  |  | — | — | — |  |  | — |  |  |  |
| 生物质能 | 吨标准煤 | 27 |  |  |  |  |  | — | — | — |  |  | — | — |  | — |
| 工业废料 | 吨标准煤 | 28 |  |  |  |  |  | — | — | — |  |  | — |  |  |  |
| 城市固体垃圾 | 吨标准煤 | 29 |  |  |  |  |  | — | — | — |  |  | — |  |  | — |
| 能源合计 | 吨标准煤 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |